ICS 91.120.30

Q17

T

团体标准

T/CECS     —2023

绿色建材评价 泥浆干化稳定土

Dewatered mud stabilized soil

（征求意见稿）

2023 -  -   发布

2023 -  -  实施

中国工程建设标准化协会 发布

目   次

前言............................................................................................................................................................II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  评价要求	2

5  评价方法	4

附录　A  （规范性附录） 泥浆干化稳定土部分评价指标计算方法	5

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件是按中国工程建设标准化协会《关于印发<2022年第一批协会标准制定、修订计划>的通知》（建标协字〔2022〕13号）的要求制定。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口管理。

本文件负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

绿色建材评价 泥浆干化稳定土

- 范围

本文件规定了泥浆干化稳定土绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本文件适用于道路路基和建筑地基等基础填筑中使用的泥浆干化稳定土的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB 8978  污水综合排放标准

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 28001  职业健康安全管理体系 要求

GB/T 33000  企业安全生产标准化基本规范

GB/T 33761  绿色产品评价通则

GB/T 50123 土工试验方法标准

GB 51322   建筑废弃物再生工厂设计标准

CJ/T 486  土壤固化外加剂

- 术语和定义

GB/T 33761界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

绿色建材  green building material

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

绿色建材评价  green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

评价等级  assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

环境产品声明  environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

碳足迹  assessment level

用以量化过程、过程系数或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

泥浆干化土  dewatered mud

工程泥浆通过调质、絮凝、离心、压滤等方式进行脱水处置后，转化成含水率稳定的，具有一定粒径的固态泥块。

泥浆干化稳定土  dewatered mud stabilized soil

泥浆干化土通过添加固化剂，经改良后形成具有一定强度、稳定性的混合料，可以作为路基、地基等工程的填筑材料。

- 评价要求

  - 一般要求

    - 生产企业近3年无重大环境污染事件和导致人员死亡的安全生产事故。

    - 生产企业的污染物排放状况，应符合相关环境保护法律法规，应达到国家或地方污染物排放标准GB 8978、GB 16297、GB 12348的要求。

    - 一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。

    - 生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

    - 生产企业应按GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001的要求分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

    - 生产企业的设计宜参照GB 51322的要求。

    - 申请不同等级的生产企业还应符合表1的规定。

- 表1  申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000要求 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T19001建立并运行质量管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T24001、GB/T 28001建立并运行环境管理体系、职业健康安全管理体系 |  |  |  |
| 通过清洁生产审核 |  |  |  |
| 具有第三方机构出具的环境产品声明（EPD）或碳足迹报告 |  |  |  |

  - 评价指标要求

泥浆干化稳定土评价指标由一级指标和二级指标组成，其中一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。评价指标要求见表2。

- 表2  泥浆干化稳定土评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 生产过程中废弃物利用率a |  | % | 100% |  |  | 附录A.0.1 |
|  | 固体废弃物掺加率 |  | % | ≥80 | ≥85 | ≥90 | 附录A.0.2 |
| 能源属性 | 单位产品生产综合能耗b（自行泥浆处置+泥浆干化稳定土生产） |  | kgce/t | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.8 | 附录A.0.3 |
|  | 单位产品生产综合能耗b（泥浆干化稳定土生产） |  | kgce/t | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.2 | 附录A.0.3 |
|  | 原材料本地化程度 |  | % | ≥95 |  |  | GB/T 35605附录A.1 |
| 环境属性 | 生产原料、成品存储设施 |  | —— | 建有必要的暂存场所，具备防止扬尘污染的措施 |  | 建有必要的封闭式暂存场所，防尘、防污染措施设置合理 | GB 18599 |
|  | 重金属含量c | 镉 | mg/kg | ≤20 |  |  | GB 36600 |
|  |  | 铬（六价） | mg/kg | ≤3.0 |  |  | GB 36600 |
|  |  | 铜 | mg/kg | ≤2000 |  |  | GB 36600 |
|  |  | 铅 | mg/kg | ≤400 |  |  | GB 36600 |
|  |  | 汞 | mg/kg | ≤8.0 |  |  | GB 36600 |
|  |  | 镍 | mg/kg | ≤150 |  |  | GB 36600 |
|  | 放射性比活度 | 内照射指数IRa | —— | ≤ 0.6 |  |  | GB 6566 |
|  |  | 外照射指数Ir |  | ≤ 0.6 |  |  | GB 6566 |
| 品质属性 | 强度 | CBR实测值 | —— | ≥该产品的强度等级 |  |  | GB/T 50123 |
| - 不包括废水。 - 电能与标煤转换系数采用《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020）中表A.2 中当量值。 - 重金属含量测定按《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）规定的监测要求实施。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 评价方法

  - 生产企业应按4.1的规定提供近一年内的第三方环境检测报告、近一年内的工作场所职业病危害因素检测报告、管理体系有效运行的证明文件、近一年内的产品型式检验报告、有效期内的环境产品声明（EPD）、有效期内的清洁生产审核报告等相关资料。

  - 资源属性中，生产过程中废弃物利用率、固体废弃物掺加量按照附录A的规定进行评价。

  - 能源属性中，企业应提供能源采购台账、消耗台账及单位产品能耗统计表，单位产品生产综合能耗按照附录A的规定进行评价。

  - 环境属性中，生产存储设施、防尘、除尘情况，评价组现场核查企业的生产、储存场所并留证。放射性比活度由企业提供近一年内的按照GB 6566的规定进行检测的检测报告。

  - 品质属性中，强度的试验方法按照GB/T 50123的规定进行检测；针对以上产品的品质属性指标，企业应提供近一年内的检测报告。

  - 生产企业满足第4章对应评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该评价等级规定。

- （规范性附录）
泥浆干化稳定土部分评价指标计算方法

- A.0.1  生产过程中废弃物利用率

宜以近12个月作为统计期计算生产过程产生废弃物利用率的平均值。企业正式投产不足12个月时，统计期可适当缩短，但不应少于6个月。按式（A.1）计算：

W=mrmwaste×100% ..............................	（1）

式中：

W——生产过程中废弃物利用率；

mr——统计期内回收再利用的废弃物量，不含废水，单位为吨（t）；

mwaste——统计期内生产产生的废弃物总量，不含废水，单位为吨（t）。

- A.0.2 固体废弃物掺加量

宜以近12个月作为统计期计算固体废弃物掺加量的平均值。企业正式投产不足12个月时，统计期可适当缩短，但不应少于6个月。按式（A.2）计算：

U=mwmt×100%..................................（2）

式中：

U——固体废弃物掺加量；

mw——统计期内使用的外来固体废弃物总量，不含水，单位为吨（t）；

mt——统计期内使用的原材料总量，不含水，单位为吨（t）。

- A.0.3  单位产品综合能耗

综合能耗统计范围从原材料进入生产厂区开始，到泥浆干化稳定土产品出厂的整个生产过程的电耗、天然气、生产用车油耗和其他能源消耗。

各能耗通过折标准煤系数折算为标准煤。按式（A.3）计算：

EDN=EZNP.......................................................（3）

式中：

EDN ——单位产品综合耗能，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

EZN —— 评价期内产品耗能总量，单位为千克标准煤（kgce）；

P  ——评价期内符合相关标准的合格产品产量，单位为吨（t）。

- A.0.4  强度等级（CBR）

强度等级以承载比CBR（California Bearing Ratio）进行表征，采用GB/T50123-2019《土工试验方法标准》规定的承载比试验进行。CBR是表征路基填料抵抗局部荷载压入变形能力的一种强度指标，即标准击实试件在水中浸泡4昼夜后，在规定贯入量时所施加的单位压力与标准碎石在相同贯入量时所施加的单位压力之比值，以百分数表示。按式（A.4或A.5）计算：

CBR2.5=p7000×100.......................................................（4）

CBR5.0=p10500×100.......................................................（5）

式中：

CBR2.5 ——贯入量为2.5mm时的承载比（%）；

CBR5.0 ——贯入量为5.0mm时的承载比（%）；

p  ——单位压力（kPa）；

7000 ——贯入量为2.5mm时的标准压力（kPa）；

10500 ——贯入量为2.5mm时的标准压力（kPa）。

_________________________________